传音控股

Transsion Holdings

网控连接仪表操作文档

Documento de operação do instrumento de conexão de controle de rede

| 版本号 número da versão | 创建/修改时间 Hora de criação / modificação | 修改原因 Modificar o motivo | 修改内容 Modificar o conteúdo | 修改人 Modificador | 审核人 Revisor |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| V1.0 | 2019.11.05 |  |  | 邹东 Zou Dong |  |

修订信息 Informação revisada	2

第一章.测试器件组成 Capitulo 1. Composição do dispositivo de teste	4

1.1.	测试仪器外观 Aparência do instrumento de teste	4

1.	2.测试器件用途 Objetivo do dispositivo de teste 	5

第二章.	测试目的Capitulo 2. Objetivo do teste	6

第三章.测试方法 Capitulo 3. Método de teste	7

3.1.CMW500设置Configuraçãoes do CMW500 ……..………………………………………...………...……………...…………7

3.2.驱动的安装 Instalação do driver ……..………………………………………...………...……………...….…......8

3.3.PC网络设置 Configurações de rede PC……..………………………………………...………...……………...….…......8

3.3.工具设置调试 Configurações e depuração de ferramentas......................................................................................18

第一章. 测试器件组成

Capítulo 1. Composição do dispositivo de teste

1.1测试仪器外观

1.1 Aparência do instrumento de teste

1.2测试器件用途

1.2 Uso do dispositivo de teste

使用方法：Instruções:

有线网卡：USB端连接PC，网口端连接网线Placa de rede com fio: conecte a extremidade USB ao PC e a extremidade da porta de rede ao cabo de rede

网线：连接在综测仪表，综测仪表前后各有一个网口

Cabo de rede: conectado ao instrumento de teste abrangente, há uma porta de rede na parte frontal e traseira do instrumento de teste abrangente

第二章.测试目的 Capítulo 2. Objetivo do Teste

GPIB是一种在业界已经得到证明的专为仪器控制应用设计的总线。GPIB由于其低时延和可接受的带宽的特点，GPIB目前仍然是仪器控制中最常见的选择。GPIB的优势在于为业界广泛采纳，并有超过10,000种仪器模型带有GPIB接口。

GPIB é um barramento comprovado na indústria e projetado especificamente para aplicações de controle de instrumentos. GPIB ainda é a escolha mais comum no controle de instrumentos devido à sua baixa latência e largura de banda aceitável. A vantagem do GPIB é que ele é amplamente adotado pela indústria e há mais de 10.000 modelos de instrumentos com interfaces GPIB.

由于其最大带宽为1.8 MB/s，GPIB最为适合与分立仪器通信，并对分立仪器进行控制。最新的高速版HS488将带宽提高到8 MB/s。GPIB中的数据传递采用基于信息的通信模式，并最常使用ASCII字符。多个GPIB仪器可以通过电缆连接，其总距为20米，带宽为总线上的所有仪器共享。虽然GPIB的带宽相对较低，但其时延要比USB尤其比以太网低得多（即性能好）

Por causa de sua largura de banda máxima de 1,8 MB / s, o GPIB é mais adequado para comunicação e controle de instrumentos discretos. A última versão de alta velocidade HS488 aumenta a largura de banda para 8 MB / s. A transferência de dados em GPIB adota o modo de comunicação baseado em informações e, na maioria das vezes, usa caracteres ASCII. Vários instrumentos GPIB podem ser conectados por cabos, a distância total é de 20 metros e a largura de banda é compartilhada por todos os instrumentos no barramento. Embora a largura de banda do GPIB seja relativamente baixa, sua latência é muito menor do que a do USB, especialmente Ethernet (ou seja, melhor desempenho)

以太网/LAN 长久以来，以太网一直是仪器控制的一种选择。它是一种成熟的总线技术，并一直被广泛应用于测试与测量外的许多应用领域。100BaseT以太网技术的最大理论带宽为12.5 MB/s。千兆以太网或1000BaseT能将最大带宽增加到125 MB/s。在所有情况下，以太网的带宽由整个网络共享。理论上千兆以太网的带宽为125 MB/s，其速度比高速USB更快，但当多个仪器和其它设备共享网络带宽时，其性能就会急剧下降。以太网/LAN不支持自动配置。用户必须手动为其仪器分配IP地址和进行子网配置。

Ethernet / LAN Ethernet há muito tempo é uma opção para o controle de instrumentos. É uma tecnologia de barramento madura e tem sido amplamente utilizada em muitos campos de aplicação fora do teste e da medição. A largura de banda máxima teórica da tecnologia Ethernet 100BaseT é de 12,5 MB / s. Gigabit Ethernet ou 1000BaseT pode aumentar a largura de banda máxima para 125 MB / s. Em todos os casos, a largura de banda da Ethernet é compartilhada por toda a rede. Teoricamente, a largura de banda do Gigabit Ethernet é 125 MB / s, o que é mais rápido do que o USB de alta velocidade, mas quando vários instrumentos e outros dispositivos compartilham a largura de banda da rede, seu desempenho cai drasticamente. Ethernet / LAN não suporta configuração automática. Os usuários devem atribuir manualmente endereços IP e configurações de sub-rede para seus instrumentos.

GPIB连接跟以太网连接都可作用在仪器控制上，相对而言，以太网连接更能达到减低降本/维护费用。

Tanto a conexão GPIB quanto a conexão Ethernet podem ser usadas para controle do instrumento.Relativamente falando, a conexão Ethernet pode reduzir custos / custos de manutenção.

第三章.测试方法 Capítulo 3. Método de Teste

3.1 CMW500设置

3.1 Configurações CMW500

3.1.1CMW500左系列按键找到sys，点击进入桌面

3.1.1 Botão esquerdo da série CMW500 para encontrar sys, clique para entrar na área de trabalho

3.1.2桌面选择start，点击control panel

3.1.2 Selecione iniciar na área de trabalho e clique no painel de controle

3.1.3 点击进入后，找到网络连接项network connectios进行网络设置

3.1.3 Depois de clicar em entrar, encontre o item de conexão de rede conectores de rede para as configurações de rede

3.1.4 网络设置有前后两个网口，故需要设置两个地址，此处地址为小局域网设置，故IP地址选择192.168.1；配置地址不做区分，TPS工具按实际获取连接

3.1.4 Existem duas portas de rede frontal e traseira nas configurações de rede, então você precisa definir dois endereços. O endereço aqui é uma pequena configuração de rede local, então o endereço IP é 192.168.1; o endereço de configuração não é distinto , e a ferramenta TPS obtém a conexão de acordo com a situação real.

3.1.5 此处IP设置可按我这份操作文档设置，一个口192.168.1.111，另一个口192.168.1.112，设置完成后ok退出即可，仪表设置结束。

3.1.5 As configurações de IP aqui podem ser definidas de acordo com meu documento de operação, uma porta é 192.168.1.111 e a outra porta é 192.168.1.112. Após a configuração ser concluída, você pode sair com ok e a configuração do instrumento é concluída.

3.2 驱动安装

3.2 Instalação do driver

3.2.1 绿联网卡驱动

3.2.1 Driver de placa de rede verde

驱动获取路径：\\10.243.248.200\系统工艺部(新)\1.测试工具文件\12、网络控制仪器脚本

Caminho de aquisição da unidade: \\ 10.243.248.200 \ Departamento de Tecnologia do Sistema (novo) \ 1. Arquivo de ferramenta de teste \ 12, script de instrumento de controle de rede

找到绿联网卡驱动的安装文件，如下所示，对应PC系统选择对应驱动安装

Encontre o arquivo de instalação do driver da placa de rede verde, conforme mostrado abaixo, selecione a instalação do driver correspondente para o sistema do PC

举例w7：找到setup，双击等待安装即可

Exemplo w7: encontre a configuração, clique duas vezes e aguarde a instalação

3.3 PC网络设置

3.3 Configurações de rede do PC

3.3.1 找到以太网网络设置，驱动安装完成后会显示另一以太网

3.3.1 Encontre as configurações de rede Ethernet, outra Ethernet será exibida após a instalação do driver

3.3.2 点击以太网进行网络设置（IP4）,注意此处IP设置应当跟仪表设置的IP属同一网段，即192.168.1，可按操作文档进行设置，设置完成点击ok,PC端设置完成

3.3.2 Clique em Ethernet para definir a rede (IP4). Observe que a configuração de IP aqui deve pertencer ao mesmo segmento de rede que o IP definido pelo instrumento, ou seja, 192.168.1. Você pode defini-lo de acordo com o documento operacional. a configuração está concluída, clique em ok, e a configuração do PC está concluída

3.4工具设置调试

3.4 Configuração e depuração de ferramentas

3.4.1打开软件

3.4.1 Abra o software

此为TPS工具快捷方式图标，为了方便，可按释放工具年月命名加以区分。

Este é o ícone de atalho da ferramenta TPS. Por conveniência, ele pode ser diferenciado pelo nome do ano e mês da ferramenta de lançamento.

3.4.2选择工具设置，搜索GPIB设置，点击进入，在空白处右键增加 （ADD）

3.4.2 Selecione as configurações da ferramenta, pesquise as configurações GPIB, clique para entrar, clique com o botão direito no espaço em branco para adicionar (ADICIONAR)

3.4.3 注意此处地址设置：

3.4.3 Preste atenção às configurações de endereço aqui:

添加设备的时候加上：192.168.1.111::inst0

192.168.1.111::inst1

Ao adicionar um dispositivo, adicione: 192.168.1.111::inst0

192.168.1.111::inst1

备注：inst0表示CMW对应的DEVICE0    Inst1表示CMW对应的DEVICE1，代表射频接口功率发射接口属于左边或者右边模块，按实际设置

192.168.1.111与192.168.1.112按实际配置仪表进行配置

Observações: inst0 significa DEVICE0 correspondente a CMW Inst1 significa DEVICE1 correspondente a CMW, o que significa que a interface de transmissão de energia da interface de rádio frequência pertence ao módulo esquerdo ou direito, de acordo com a configuração real

192.168.1.111 e 192.168.1.112 são configurados de acordo com a configuração real do instrumento

成功显示上图即代表网控ok，已控制仪表。

Se a imagem acima for exibida com sucesso, significa que o controle de rede está ok e o instrumento foi controlado.

3.4.4最后脚本需要进行更改，后续要求新释放脚本默认勾选此项，如有报错可看是否有按如下设置：

3.4.4 O script final precisa ser alterado, e o novo script de lançamento é necessário para selecionar esta opção por padrão. Se houver um erro, você pode ver se há alguma configuração da seguinte maneira:

将Always切换成None。

Mude Sempre para Nenhum.